Система закритої заправки складається з наступних блоків:

- Пульт керування;

- Електричний перекривний клапан №1 (центрального баку);

- Електричний перекривний клапан №2 (лівого баку);

- Електричний перекривний клапан №3 (правого баку);

- Сигналізатори верхнього рівня палива №№ 1, 2, 3 (центрального, лівого, правого баків );

- Блок сигналізаторів повної заправки;

- Електричний дренажний клапан.

Структурну електричну схему наведено на малюнку 1.

Малюнок 1.

Пульт керування призначений для управління оператором заправкою виробу та має в своєму складі:

органи управління системою:

-перемикач «Заправка»;

-перемикач  «Fueling»;

індикатори стану заправки:

- Індикатор досягнення верхнього рівня палива центрального баку – «Full tank»;

- Індикатор досягнення верхнього рівня палива правого та лівого баків – «Full tank 2, 3» .

Блок сигналізаторів повної заправки призначений для:

- приймання/видачі сигналів управління для  пульта керування;

- приймання/видачі сигналів від/для сигналізаторів рівня палива, перекривних та дренажного клапанів, насосів;

- виконання алгоритмів роботи системи заправки.

Робота системи закритої заправки здійснюється наступним чином:

- До початку заправки електричні клапани №№ 1,2,3 -закриті. Насоси лівого та правого баку – вимкнено.

- Режим заправки центрального баку.

  - Оператор перемикає перемикач заправки в стан «ОN». При цьому сигнал надходить до блоку сигналізаторів повної заправки.

  - Блок сигналізаторів повної заправки вмикає (відкриває) перекривний клапан №1 (центрального баку) та дренажний клапан. Клапани №№2, 3 лишаються закритими. Здійснюється подача палива в центральний бак виробу.

  - Блок сигналізаторів повної заправки контролює стан заправки за допомогою сигналізатора рівня палива №1.

  - При спрацюванні сигналізатора рівня палива №1 блок автоматично вимикає клапан №1. та  дренажний клапан. Блок подає сигнал на пульт на індикатор «Full tank» про досягнення верхнього рівня палива в центральному баку.

  - Оператор контролює стан сигналізатора «Full tank», та при його світінні вимикає перемикач заправки в стан «Off».

- Режим заправки лівого та правого баків.

  - Оператор вмикає перемикач «Fueling»  в стан «ON». При цьому сигнал надходить до блоку сигналізаторів повної заправки.

  - Блок сигналізаторів повної заправки вмикає (відкриває) електричні перекривні клапани №№ 2,3. Вмикає насоси подачі палива правого та лівого баків. Електричний клапан №1 – закрито. Дренажний клапан – закрито. Здійснюється подача палива з центрального бака в правий та лівий баки.

  - Блок контролює рівень палива в центральному баку та при зниженні рівня палива  – вимикає індикатор «Full tank». При цьому клапан №1 – лишається у вимкненому стані.

  - Блок сигналізаторів повної заправки контролює стан заправки правого та лівого баків за допомогою сигналізатора рівня палива №№ 2, 3.

  - При спрацюванні сигналізатора №2 вважається що лівий бак наповнено. Блок вимикає відповідно клапан №2 та насос лівого баку.

  - При спрацюванні сигналізатора №3 вважається що правий бак наповнено. Блок вимикає відповідно клапан №3 та насос правого баку.

  - Блок контролює спрацювання сигналізаторів №№ 2,3. При спрацюванні обох  сигналізаторів блок подає сигнал на пульт на індикатор «Full tank 2,3».

  - Оператор контролює стан сигналізатора «Full tank 2,3» », та при його світінні вимикає перемикач «Fueling» в стан «Off».

- Режим дозаправки центрального баку.

  - Оператор перемикає перемикач заправки в стан «ОN». При цьому сигнал надходить до блоку сигналізаторів повної заправки.

  - Блок сигналізаторів повної заправки вмикає (відкриває) перекривний клапан №1 (центрального баку) та дренажний клапан. Клапани №№2, 3 лишаються закритими. Здійснюється подача палива в центральний бак виробу.

  - Блок сигналізаторів повної заправки контролює стан заправки за допомогою сигналізатора рівня палива №1.

  - При спрацюванні сигналізатора рівня палива №1 блок автоматично вимикає клапан №1. та дренажний клапан. Блок подає сигнал на пульт на індикатор «Full tank» про досягнення верхнього рівня палива в центральному баку.

  - Оператор контролює стан сигналізатора «Full tank», та при його світінні вимикає перемикач заправки в стан «Off».

  - Заправка виробу вважається завершеною якщо на пульті святяться обидва індикатори - «Full tank» та «Full tank 2,3», перемикачі «Заправка» та «Fueling» - в стані «Off», всі клапани та насоси – вимкнено.