| СОГЛАСОВАНО Заместитель генерального директора (по проектированию) ГП «АНТОНОВ» ______________А.З. Двейрин «_____»_______________2021 г. СОГЛАСОВАНО Главный конструктор ЧАО «Авиаконтроль» ______________Я.В. Андреев «_____»_______________2021 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ЧАО «КЦКБА» ______________ М.В. Ананьев «_____»_______________2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№ 124.57.198-20 ТЗ

на разработку блока управления

подсистемой отбора воздуха самолета Ан-124-100

Шифр – БУК-СПВ-124М

Содержание

Перечень условных сокращений	4

1	НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ	5

2	ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ, НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	5

3	ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ	5

3.1	Состав изделия	5

3.2	Требования по назначению	6

3.3	Требования по электропитанию	10

3.4	Требования по живучести и стойкости к внешним воздействующим факторам	11

3.5	Требования по надежности	14

3.6	Требования по эргономике и технической эстетике	14

3.7	Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонта и хранения	15

3.8	Требования по транспортабельности	16

3.9	Требования по безопасности	16

3.10	Требования по обеспечению сохранения государственной и военной тайны	16

3.11	Требования по стандартизации и унификации	16

3.12	Требования по технологичности	16

3.13	Конструктивные требования	16

4	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	17

5	ТРЕБОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ	17

5.1	Требования по метрологическому обеспечению	17

5.2	Требования по математическому, программному и информационному 
обеспечению	17

6	ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТИ	17

7	ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ	18

8	ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ	18

9	ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ	19

10	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	19

11	ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
ВОЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАЗРАБОТКИ	19

12	ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ	19

13	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ	20

Приложение А   Входные дискретные сигналы..................................................................................24

Приложение Б   Выходные дискретные сигналы................................................................................26

Приложение В   Входные аналоговые сигналы...................................................................................27

Приложение Г   Перечень входных и выходных цифровых сигналов..............................................28

Приложение Д   Структурная схема регулятора температуры на выходе ТО............................................37

Приложение Е   Требования к функциям техобслуживания..............................................................38

Приложение Ж   Схема взаимодействия БУК-СПВ-124М с агрегатами ПОВ 
                                и самолетными системами........................................................ .................................39

Приложение И   Методика расчета расхода воздуха, отбираемого

от двигателя ..............................................................................................................41

Приложение К   Требования к формированию функциональных отказов.......................................42

Приложение Л   Требования к контролю датчиков............................................................................43

Приложение М   Требования к контролю исполнительных устройств ПОВ.........................................46

Приложение Н   Требования к ограничению расходов воздуха ПОВ..............................................48

Перечень условных сокращений

абс.	–	абсолютное давление;

АПУ	–	авиационные правила Украины;

АФО	–	анализ возможных видов функциональных отказов;

БСКО	–	бортовые средства контроля и технического обслуживания;

ВСК	–	встроенное средство контроля;

ВСУ	–	вспомогательная силовая установка;

ДУ	–	двигательная установка;

ЗВС	–	заслонка отбора воздуха от ступени высокого давления компрессора ДУ;
ЗВТС	–	заслонка перед воздушным турбостартером;

ЗПТО	–	заслонка продувки теплообменника;

КВД	–	компрессор высокого давления;

КСКВ	–	комплексная система кондиционирования воздуха;

ЛКИ	–	летные конструкторские испытания;

отн.	–	относительное давление;

ПИ	–	предварительные испытания;

ПОВ	–	подсистема отбора воздуха;

ПОН	–	программа обеспечения надежности;

ПОС	–	противообледенительная система;

РИД	–	регулятор избыточного давления;

РКД	–	рабочая конструкторская документация;

РКН	–	заслонка продувки первичного узла охлаждения;

РЭ	–	руководство по эксплуатации;

САС	–	система аварийной сигнализации;

СВД	–	ступень высокого давления компрессора ДУ;

СВС	–	система воздушных сигналов;

СНД	–	ступень низкого давления компрессора ДУ;

СУ	–	силовая установка;

СЭС	–	система энергоснабжения;

ТЗ	–	техническое задание;

ТНУ	–	турбонасосная установка;

ТО	–	техническое обслуживание;

ТУ	– 	технические условия;

ЭЗУ	–	электронное запоминающее устройство;

ЭПК	–	электропневматический клапан;

ЭПЦР	–	электропневматический цифровой регулятор давления.

- НАИМЕНОВАНИЕ, ШИФР И ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

  - Наименование:

На русском языке – блок управления подсистемой отбора воздуха (далее по тексту – «блок»).

На украинском языке – блок керування підсистемою відбору повітря.

На английском языке – bleed system controller.

  - Шифр – БУК-СПВ-124М.

  - Основание для разработки – Решение №35-2020 ГП «АНТОНОВ», ЧАО «КЦКБА» и ЧАО «Авиаконтроль» «о доработке системы СПВ-М-124 по результатам натурных испытаний на стенде двигателя Д-18Т».

- ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ, НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Целью разработки является создание для самолета Ан-124-100 блока управления ПОВ, обеспечивающего выполнение следующих функций:

    - ручное включение-отключение ПОВ;

    - автоматическое регулирование давления и ограничение расхода воздуха, отбираемого от ДУ;

    - автоматическое включение-отключение отбора воздуха от СВД;

    - автоматическое отключение отбора воздуха по предельному давлению на выходе ПОВ;

    - автоматическое отключение отбора воздуха по предельной температуре на выходе ПОВ;

    - автоматическое поддержание на выходе ПОВ необходимой температуры воздуха в зависимости от включенных потребителей;

    - оперативный контроль работы ПОВ.

- ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗДЕЛИЮ

  - Состав изделия

3.1.1	Состав изделия – собственно БУК-СПВ-124М.

3.1.2	В комплект поставки входит:

    - БУК-СПВ-124М								1 шт.

-	«Сертифікат дозволеної передачі – Форма 1»				1 шт.

    - РЭ (по одному экземпляру на самолето-комплект)			1 шт.

    - Комплект принадлежностей (КП-БУК-СПВ-124М) 
(по одному комплекту на самолето-комплект) только для испытаний		1 шт.

Примечание – «Сертифікат дозволеної передачі – Форма 1»  оформляется в соответствии с приложением 1  АПУ-21 (Part-21).

  - Требования по назначению

    - Блок должен иметь цифровые интерфейсы:

а)	по РТМ 1495-84 («ARINC 429») – 1 выход, 4 входа;

б)	по РТМ 1495-84 («ARINC 429») – 1 выход, 2 входа (резервные, в дополнение к основным для связи со смежными системами согласно ТЗ).

    - Блок должен иметь отдельный цифровой интерфейс для вспомогательной связи со смежными блоками БУК-СПВ-124М борта, обеспечивая межблочный обмен параметрами согласно таблице 1 (а также другими, на усмотрение разработчика блока).

Таблица 1 – Перечень параметров для межблочного обмена

| Параметр | Примечание |
| --- | --- |
| 1 РКОЛЬЦ.ПОВ1(2,3,4) |  |
| 2 PH от ПОВ1(2,3,4) |  |
| 3 ПОВ1(2,3,4)-МДУ РАБОТАЕТ |  |
| 4 ПОВ1(2,3,4)-ВКЛЮЧИТЬ |  |
| 5 ПОВ1(2,3,4)-РАСХОД |  |
| 6 ПОВ1(2)-КРАН КОЛЬЦ ЛЕВ-ЗАКРЫТ |  |
| 7 ПОВ3(4)-КРАН КОЛЬЦ ПРАВ-ЗАКРЫТ |  |

    - Блок должен формировать код адреса, в 9 – 10 разрядах цифровых слов, который определяет место установки блока (ПОВ 1,2,3,4).

Код адреса должен формироваться подключением контактов соединителя блока к корпусу самолёта.

При отсутствии электрической цепи перемычки (обрыв) в кабельной части любого блока код адреса этого блока не должен совпадать с кодом другого блока.

    - Блок должен обеспечить прием дискретных сигналов уровнем 
«27 В/разрыв», «корпус/разрыв» согласно приложению А.

    - Блок должен обеспечить выдачу дискретных сигналов уровнем «27 В/разрыв», «корпус/разрыв» согласно приложению Б.

    - Блок должен обеспечить прием и обработку аналоговых сигналов согласно приложению В.

    - Для входов от датчиков давления и перепада давления для устранения высокочастотных пульсаций давления, должны быть предусмотрены цифровые или аппаратные фильтры. Постоянная времени фильтра первого порядка равна 0,1 с.

    - Блок должен обеспечить прием и передачу цифровой информации согласно приложению Г.

    - Структурная схема регулятора температуры на выходе ТО приведена в приложении Д.

    - Требования к функциям техобслуживания приведены в приложении Е.

    - Схема взаимодействия блока с агрегатами ПОВ и с бортовыми системами, вид органов управления и контроля (щитков) ПОВ приведены в приложении Ж.

    - Резерв.

    - Требования к включению-отключению ПОВ

      - При наличии сигнала  «ПОВ1(2,3,4)-ВКЛЮЧИТЬ» со щитка отбора и подготовки воздуха (далее «щиток») блок должен:

-	полностью открывать ЗПТО ПОВ (выдать сигнал «ПОВ1(2,3,4)-ЗПТО ОТКРЫТЬ»), а затем включать автоматический режим регулирования температур (см. 3.2.16);

-	блокировать открытие ЗВС до полного открытия ЗПТО ПОВ (до поступления сигнала «ПОВ1(2,3,4)-ЗПТО ОТКРЫТА») и далее в соответствии с логикой включения седьмой ступени компрессора (см. 3.2.15);

-	включать алгоритм автоматического регулирования давления и ограничения расхода воздуха, отбираемого от каждого двигателя поддержания требуемого расхода с помощью РИД (см. 3.2.14).

3.2.13.2	Блок должен аппаратно (независимо от управляющей программы) закрывать ЗВС и РИД (снимать питание с ЭПК1 и ЭПК2 обоих кранов, игнорируя программные команды) при хотя бы одном из условий:

-	отсутствии сигнала «ПОВ1(2,3,4)-ВКЛЮЧИТЬ»,

-	наличии сигнала «ПОВ1(2,3,4)-ПРЕДЕЛ ДАВЛ»,

-	наличии сигнала «ПОВ1(2,3,4)-БУК-СПВ ОТКАЗ»,

-	отсутствии питания на блоке.

3.2.13.3	Блок должен программно закрывать ЗВС и РИД (снимать питание с ЭПК1 и ЭПК2 обоих кранов), а затем, после получения сигнала «ПОВ1(2,3,4)-РИД ЗАКРЫТ» через паузу в 2 с полностью закрывать ЗПТО (выдать сигнал «ПОВ1(2,3,4)-ЗПТО ЗАКРЫТЬ») при хотя бы одном условии:

-	отсутствии сигнала «ПОВ1(2,3,4)-ВКЛЮЧИТЬ»,

-	наличии сигнала «ПОВ1(2,3,4)-ОТКАЗ»».

    - Требования к автоматическому регулированию давления и ограничению расхода отбираемого воздуха

      - При наличии сигнала «ПОВ1(2,3,4)-ВКЛЮЧИТЬ» и сигнала о полном открытии ЗПТО, блок должен обеспечить выдачу управляющих команд на открытие РИД и поддержание избыточного давления (Рвых) за регулятором Рвых = (4 ± 0,8) кгс/см2.

Примечания

1	Параметры длительности импульсных «команд/пауз» - согласовывается с разработчиком ЭПЦР.

2	Время переходного процесса не должно быть более 10 с.

3	Автоколебания не допускаются.

      - Блок по сигналам с датчиков давления, перепада давления и температуры должен вычислять расход воздуха, отбираемый от двигателя согласно приложению И.

      - При наличии сигнала «ПОВ1(2,3,4)-ВКЛЮЧИТЬ» со щитка блок должен обеспечить ограничение расходов воздуха, отбираемого от двигателей согласно приложению Н.

      - Блок должен формировать значения давлений в линии кольцевания «ПОВ1(2,3,4)-ИЗБ ДАВЛ КОЛЬЦ ЛЕВ (ПРАВ)» (РКОЛЬЦ ЛЕВ(РКОЛЬЦ ПРАВ)) по формулам 1 и 2:

-	БУК-СПВ-124М № 1(2) при отсутствии сигналов «ПОВ1(и 2)-ДАТЧ ДАВЛ КОЛЬЦ ОТКАЗ» должен формировать РКОЛЬЦ ЛЕВ по формуле 1:

РКОЛЬЦ ЛЕВ = [(РКОЛЬЦ.ПОВ1 + PКОЛЬЦ.ПОВ2) / 2] - PH 				(1)

-	БУК-СПВ-124М № 3(4) при отсутствии сигналов «ПОВ3(и 4)-ДАТЧ ДАВЛ КОЛЬЦ ОТКАЗ» должен формировать РКОЛЬЦ ПРАВ по формуле 2:

РКОЛЬЦ ПРАВ = [(PКОЛЬЦ.ПОВ3 + PКОЛЬЦ.ПОВ4) / 2] - PH				(2)

Примечания

- При отказе только одного из датчиков, блок должен формировать РКОЛЬЦ ПРАВ по формуле 3:

РКОЛЬЦ ЛЕВ(ПРАВ) = РКОЛЬЦ.ПОВ (исправного датчика) - PH. 		(3)

2	При недостоверности параметра PH получаемого непосредственно блоком, использовать PH, получаемый от смежных блоков, а при отсутствии PH от смежных блоков устанавливать матрицу состояния слова как «нет вычисленных данных».

    - Требования к автоматическому включению (отключению) отбора воздуха от седьмой ступени компрессора

      - Блок должен обеспечить открытие/закрытие ЗВС в течение 3 – 4 с,  после получения сигналов включения согласно требованиям 3.2.13.1 (включение ПОВ) в соответствии с алгоритмом таблицы 2:

Таблица 2 – Алгоритм открытия/закрытия ЗВС

| Закрытие ЗВС | Открытие ЗВС |
| --- | --- |
| PСВД1) > [8,7(Pн2)+0,1)+3,3] кгс/см2, абс. | PСВД ≤ [8,7(Pн+0,1)+3,0] кгс/см2, абс. |
| tвх3) ≥ 380 °C в течение времени t ≥ 5 с | PСВД ≤ [8,7(Pн+0,1)+3,0] кгс/см2, абс. и tвх < 200 °C |
| Закрытие и блокировка открытия при: - наличии «ПОВ1(2,3,4)-ОТКАЗ» или - отсутствии «ПОВ1(2,3,4)-ВКЛЮЧИТЬ» или - отсутствии достоверных параметров PСВД или tвх |  |
| 1) давление на СВД 2) статическое давление от блока СВС 3) температура на входе в ПОВ Примечания - При закрытии ЗВС последующее открытие ее – в соответствие с условием той же строки. - При отсутствии Рн, использовать значение от смежных блоков. |  |

    - Требования к автоматическому регулированию температуры отбираемого воздуха

3.2.16.1	Блок должен формировать управляющие команды на ЗПТО для поддержания температуры tвых (канал 1, с резервным каналом 2 по Л.5) в соответствии с таблицей 3, при выполнении условий включения по 3.2.13.1.

Время переходного процесса не должно быть более 1 мин.

Автоколебания не допускаются.

Таблица 3 – Перечень поддерживаемых температур

| tвых1), °С | Условия |
| --- | --- |
| 210 ± 10 | «ПОС-ВКЛЮЧИТЬ» = 1 или «ОБОГРЕВ ГРУЗ КАБ ИЛИ ПП ВКЛЮЧЕН» = 1 |
| 150 ± 10 | нет условия по формированию 210 ± 10 |
| 1) температура на выходе ПОВ. Примечание – «ПОС ВКЛЮЧИТЬ» = [«ПОС ВНУТР СЕКЦ ПРЕДКРЫЛ-ВКЛЮЧИТЬ» или «ПОС-ВНЕШН СЕКЦ ПРЕДКРЫЛ-ВКЛЮЧИТЬ»]. |  |

    - Требования к контролю работы ПОВ

      - Блок должен обеспечить контроль предельных параметров ПОВ в соответствии с требованиями приложения К.

      - Блок должен обеспечить контроль датчиков в соответствии с требованиями приложения Л.

      - Блок должен обеспечить контроль исполнительных устройств в соответствии с требованиями приложения М.

      - Блок должен контролировать правильность кодов адреса, обеспечивая вероятность одновременной передачи информации двумя блоками цифровых слов с одним и тем же кодом адреса не ниже 1∙10-8. При обнаружении неправильности кодов адреса блок должен формировать сигналы «ПОВ1(2,3,4)-БУК-СПВ КОД АДРЕСА-ОТКАЗ» и «ПОВ1(2,3,4)-БУК-СПВ-ОТКАЗ».

Если неправильность обнаружена во время работы блока, до отключения питания должен использоваться последний достоверный код адреса.

Если неправильность обнаружена при включении, блок должен формировать все слова с матрицей состояния «предупреждение об отказе».

      - Блок должен обеспечить выдачу всех входных и выходных сигналов приложений А, Б и В в цифровом виде согласно приложению Г.

Примечание – блоки БУК-СПВ-124М № 1 и № 2 получают информацию от ВСУ № 1, СВС № 1 и ТНУ № 1, а блоки БУК-СПВ-124М № 3 и № 4 – от ВСУ № 2, СВС № 2 и ТНУ № 1.

      - ВСУ №1 и ВСУ №2 могут быть как с аналоговым блоком управления, так и с цифровым. Блок должен определять тип блока управления ВСУ (аналоговый/цифровой) по наличию признака-перемычки:

а)	при отсутствии признака «цифровая СУ ВСУ» блок принимает аналоговые команды, формирует отказ заслонки отбора воздуха от ВСУ (согласно М.6) и выдает в цифровом виде для смежных систем;

б)	при наличии признака «цифровая СУ ВСУ» блок принимает цифровую информацию от цифровой СУ ВСУ и ретранслирует ее в тех же словах/битах, что и для аналоговой СУ ВСУ;

в)	при изменении признака во время работы блока, он должен формировать сигнал «ПОВ1(2,3,4)-ПРИЗНАК ВСУ-ОТКАЗ» и снимать его при снятии питания с блока.

3.2.17.7	Блок должен считать и хранить в ЭЗУ количество управляющих импульсов, подаваемых на РИД, ЗВС, ЗПТО. После отключения питания и последующего включения счет должен возобновляться с предыдущих значений. При каждой подаче сигнала (наличии переднего фронта) значение соответствующего счетчика должно увеличиваться на 1. Обнуление счетчиков должно происходить при превышении максимально возможного значения.

3.2.18	Требования к резервным входам-выходам

3.2.18.1	Для реализации возможности наращивания функциональных задач блок должен иметь 30% резервных входов и выходов для каждого из использованных типов входов и выходов (датчики в виде напряжения, датчики в виде сопротивления, дискретные входы, дискретные выходы).

3.2.19	Требования по аппаратному обеспечению

3.2.19.1	Аппаратное обеспечение должно соответствовать квалификационным требованиям DO-254 (уровень гарантии разработки системы «D», классификация отказного состояния «усложнение условий полёта», определение уровня гарантии конструирования аппаратуры блока – «D»).

  - Требования по электропитанию

3.3.1	Электропитание блока должно осуществляться по однопроводной схеме («минус» на корпусе объекта) номинальным напряжением постоянного тока 27 В от выпрямительных устройств объекта. Блок должен соответствовать требованиям раздела 16 КТ-160D по категории А.

3.3.2	Блок должен сохранять работоспособность при перерывах электропитания на время не более 200 мс. При пропадании электропитания на время более 200 мс блок должен автоматически восстанавливать свою работоспособность за время не более 3 с после восстановления электропитания.

В процессе работы допускается отключение на время   ненормального режима работы СЭС с автоматическим восстановлением работы блока после восстановления нормальной работы СЭС.  При ненормальном режиме работы СЭС блок не должен выдавать сигналы несанкционированного включения ПОВ.

3.3.3	Время готовности блока при включении или восстановлении электропитания должно быть не более 5 с от момента установления на его входе напряжения не менее 18 В. Команды на исполнительные механизмы и информацию в бортовые системы блок должен выдавать после достижения готовности.

3.3.4	Мощность, потребляемая блоком, в установившемся режиме не должна превышать 30 Вт. Превышение потребления мощности при переходных процессах не более 20 % от номинальной в течение не более 0,5 с.

  - Требования по живучести и стойкости к внешним воздействующим факторам

    - По внешним воздействующим факторам блок должен соответствовать требованиям КТ-160D.

Параметры внешних воздействующих факторов приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Параметры внешних воздействующих факторов

| Условия эксплуатации и окружающей среды | Раздел КТ-160D | Дополнительные указания об условиях применения и испытания блока |
| --- | --- | --- |
| Температура и высота | 4.0 | Категория D2 Методика испытаний - согласно 4.5 и 4.6 Оборудование, предназначенное для установки в негерметичных зонах с нерегулируемой температурой при эксплуатации воздушного судна на высотах до 15200 м над уровнем моря Повышенная рабочая температура 55 °С Кратковременно повышенная температура 70 °С Предельная повышенная температура 85 °С Пониженная рабочая температура минус 60 °С Предельная понижен. температура минус 60 °С Повышенное давление наружного воздуха 106,94 кПа (802,1 мм.рт.ст. h = минус 457 м) Пониженное давление наружного воздуха 11,60 кПа (87,0 мм.рт.ст. h = 15200 м) #### Требования на проведения испытаний на отказ охлаждения в полете – не предъявляются, из-за отсутствия потребности в принудительном охлаждении в процессе работы блока |
| Изменение температуры | 5.0 | Категория B Методика испытаний – согласно 5.3 Оборудование, устанавливаемое в зонах воздушного суда с нерегулируемой или частично регулируемой температурой и скоростью изменения – минимум 5 0С в минуту |
| Влажность | 6.0 | Категория В Методика испытаний – согласно 6.3.2 Жесткие условия влажности |

| Условия эксплуатации и окружающей среды | Раздел КТ-160D | Дополнительные указания об условиях применения и испытания блока |
| --- | --- | --- |
| Ударные эксплуатационные нагрузки и безопасность разрушения | #### 7.0 | #### Категория А |
| Вибрация | 8.0 | Категория R с использованием кривой С1А Методика испытаний - согласно п.8.7.2 Жесткая вибрация, место установки – фюзеляж |
| Взрывобезопасность | 9.0 | Категория Х Требования не предъявляются |
| Водонепроницаемость | 10.0 | Категория W с расходом 30 л/м2 в час |
| Загрязняющие жидкости | 11.0 | Требования не предъявляются |
| Песок и пыль | 12.0 | Требования не предъявляются |
| Грибоустойчивость | 13.0 | Категория F Оборудования, предназначенное для установки в такой среде, где оно может быть подвержено сильному загрязнению плесневыми грибами Требования обеспечиваются конструкцией изделия, выбором грибоустойчивых и коррозионностойких материалов и их покрытий, рекомендованных ОСТ 1 90111-83 и ОСТ 1 90171-83, результатами испытаний аналогов |
| Соляной туман | 14.0 | Категория S Методика испытаний по 14.3.6 |
| Магнитное воздействие | 15.0 | Требования не предъявляются |
| Электропитание | 16.0 | Категория A |
| Импульсы напряжения | 17.0 | Требования не предъявляются |

продолжение таблицы 5

окончание таблицы 5

| Условия эксплуатации и окружающей среды | Раздел КТ-160D | Дополнительные указания об условиях применения и испытания блока |
| --- | --- | --- |
| Восприимчивость к помехам звуковых частот, поступающих через входы электропитания | 18.0 | Категория В Оборудование предназначено для использования с системами электроснабжения воздушных судов, питаемыми от установленных непосредственно на двигателях генераторов постоянного тока или генераторов переменного тока с последующим выпрямлениям, к шинам постоянного тока которого постоянно подключены аккумуляторные батареи большой емкости |
| Восприимчивость к помехам индукции в проводах линии связи | 19.0 | Категория Z Оборудование, воздействие ЭМП на которое может вызвать нарушение функционирования, приводящее к катастрофической, аварийной или сложной ситуации |
| Радиочастотная восприимчивость (радиоизлучение и проводимость) | 20.0 | Категория EF |
| Излучение радиочастотной энергии | 21.0 | Категория Н |
| Восприимчивость к переходным процессам, вызванных молнией | 22.0 | - на интерфейсы выходящие за пределы фюзеляжа – категория: ХХJ44 - на интерфейсы, не выходящие за пределы фюзеляжа – категория: ХХJ33 |
| Прямое воздействие молнии | 23.0 | Требования не предъявляются |
| #### Обледенение | 24.0 | Требования не предъявляются |
| Электростатический разряд | 25.0 | Требования не предъявляются |

  - Требования по надежности

    - Вероятность отказа блока (выдачи ложного сигнала, невыполнения любой функции управления или сигнализации в автоматическом или ручном режиме управления) должна быть не более  1·10–6 на 1 час полета каждой из функций.

    - Средняя наработка блока на отказ и повреждение (Т’с) должна быть:

-	для серийных блоков – не менее 15000 часов;

-	для опытных блоков – не менее 7500  часов.

Примечание – под повреждением понимается любое несоответствие требованиям настоящего ТЗ, не приводящее к нарушению работоспособного состояния.

    - На этапе разработки конструкторской документации должен быть выполнен, согласованный с ГП «АНТОНОВ» АФО, в котором должны быть рассмотрены нарушения функций блока и рассчитаны вероятности их возникновения, в том числе с учетом отказов средств встроенного контроля, для оценки показателя по 3.5.1, а также расчет показателя безотказности по 3.5.2 (для серийных блоков).

    - Средняя наработка на отказ и повреждение (Т’с) блока должна быть подтверждена контрольными эквивалентно-циклическими испытаниями опытного образца в соответствии с МУ 150-95 при значениях

α = β = 0,2 и

Тα/Тβ = 3,

ТГ = 1000, QГ = 250 ч,

где:

Тα – приемочное значение наработки на отказ и повреждение контролируемого изделия;

Тβ – браковочное значение наработки на отказ и повреждение контролируемого изделия;

ТГ –-  наработка блока за год (налет блока в часах);

QГ  –  количество полетов за год.

Значения показателя Т’с для опытных образцов должно быть подтверждено:

–	30 % - до установки на самолет;

–	100 % - до завершения Сертификации главного изменения типовой конструкции самолета Ан-124-100 и его модификаций.

    - В соответствии с ГОСТ В 15.206-84 должна быть разработана и согласована с ГП «АНТОНОВ» программа обеспечения надежности блока.

    - Гарантийные обязательства изготовителя:

–	гарантийный ресурс, л.ч., не менее......................................3000;

–	гарантийный срок службы, лет, не менее...................................3.

    - Требования по долговечности.

Должны обеспечиваться следующие показатели долговечности:

- средний ресурс (Тср)......................50000 часов (10000 полетов);

- средний срок службы (Тс.ср)..............................................45 лет.

  - Требования по эргономике и технической эстетике

    - Требования по эргономике и технической эстетике не предъявляются.

  - Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания, ремонта и хранения

3.7.1	Блок должен быть приспособлен к эксплуатации по техническому состоянию, без проведения плановых ремонтов по наработке. В блоке 12 сертификата разрешенной передачи – Форма 1 («Сертифікат дозволеної передачі – Форма 1») (Приложение 1 «Авіаційні правила України 
АПУ-21(Part-21)») для серийной поставки должно быть указано: «Эксплуатация по состоянию. Средний ресурс – 50000 летных часов (10000 полетов). Средний срок службы – 45 лет».

3.7.2	Режим работы системы – длительный. Время непрерывной работы блока должно быть не менее 20 ч, с последующим перерывом – не менее 0,5 ч.

3.7.3	Все виды ТО должны выполняться без применения контрольно-проверочной аппаратуры в составе системы.

3.7.4	Техническое обслуживание должно выполняться в составе СПВ без демонтажа блока с борта самолёта с использованием встроенных средств контроля.

3.7.5	При отказе блока в эксплуатации восстановление его работоспособности обеспечивается заменой блока. Время замены блока (демонтаж, монтаж) – не более 15 минут. Работы по монтажу и демонтажу должны производиться стандартными инструментами.

3.7.6	Эксплуатационная документация должна соответствовать ГОСТ 18675-79. Эксплуатационной документации на блок должен быть присвоен функциональный номер 021.10.00.

3.7.7	Эксплуатационная документация (РЭ) должна быть передана в бумажном и электронном виде (pdf, doc-файлы) на русском языке.

3.7.8	Блок должен допускать хранение в упаковке завода-изготовителя в соответствии с ГОСТ В 9.001-72 в не отапливаемых помещениях не менее 5 лет. Условия хранения блока должны соответствовать требованиям ГОСТ В 9.003-80.

3.7.9	Блок должен обеспечить возможность выполнения задач технического обслуживания в соответствии с приложением Е.

3.7.10	ТО блока должно выполняться одним специалистом средней квалификации (авиатехником).

3.7.11	В процессе эксплуатации и при замене на борту самолета блок не должен требовать регулировок и настройки.

3.7.12	Конструктивное исполнение блока в сочетании с маркировкой должно исключать возможность неправильного монтажа при установке и проведении ТО.

3.7.13	Ремонт отказавшего блока должен производиться на предприятии-изготовителе.

3.7.14	На этапе разработки конструкторской документации должны быть определены требования к ТО в части состава и трудоемкости работ при выполнении форм ТО.

3.7.15	На этапе рабочего проектирования должны быть выполнены и переданы ГП «АНТОНОВ» трехмерные модели блока.

  - Требования по транспортабельности

    - Блок в транспортной таре предприятия-изготовителя должен противостоять разрушающему действию нагрузок, возникающих при транспортировании в средних условиях любым видом наземного и воздушного транспорта без ограничения расстояния и скорости в соответствии с ГОСТ В 20.57.305-76, ГОСТ В 20.57.306-76 и ГОСТ В 9.001-72. При условии, что по механическому удару многократного действия транспортные перегрузки не превышают 15 g при длительности действия ударного ускорения от 10 до 20 мс.

3.8.2	Блок должен сохранять свою работоспособность после транспортировки воздушным транспортом на высоте не более 15000 м в негерметичных отсеках.

  - Требования по безопасности

3.9.1	Блок, установленный на самолете, не должен являться источником пожара, ядовитых газов как при исправной его работе, так и при возможных его отказах (что должно быть доказано анализом, расчетом или лабораторными испытаниями).

3.9.2	Блок не должен быть источником опасности поражения электрическим током. Конструкция блока должна обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при случайном прикосновении к наружной поверхности блока.

  - Требования по обеспечению сохранения государственной и военной тайны

3.10.1	Требования не предъявляются.

  - Требования по стандартизации и унификации

- В конструкции блока должны быть максимально использованы стандартные, унифицированные и ранее разработанные сборочные единицы и детали. Коэффициент применяемости не должен быть менее 60 % (Кпр > 0,6).

- Блок должен быть базовым для всех последующих модификаций.

  - Требования по технологичности

3.12.1	Требования не предъявляются.

  - Конструктивные требования

    - Конструктивное исполнение блока должно исключать возможность неправильного подключения электрических кабелей.

    - Блок (по усмотрению разработчика) может устанавливаться на раме. Если блок будет устанавливаться на раме, то блок должен поставляться в сборе с рамой.

    - Масса блока без монтажных частей должна быть не более 3,5 кг. Масса блока, габаритный чертеж согласовывается с разработчиком самолета и уточняется на этапе рабочего проектирования.

    - На лицевой панели блока должна быть клемма металлизации.

    - Должен быть предусмотрен легкодоступный, защищенный от несанкционированного доступа, разъем «Ethernet» на блоке (размещен на лицевой панели) для подключения ноутбука.

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Работы по изготовлению и поставке блока проводятся на договорной основе.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

  - Требования по метрологическому обеспечению

    - Метрологическое обеспечение разработки, изготовления, испытания и эксплуатации блока должно осуществляться в соответствии с требованиями ОСТ 1 00336-86.

    - Методики выполнения измерений должны соответствовать ГОСТ 8.010-99 и ОСТ 1 00409-92.

    - Конструкторская и технологическая документация, в соответствии с требованиями ОСТ 1 00221-84, должна пройти метрологическую экспертизу. Заключение о метрологическом обеспечении по результатам метрологической экспертизы выдаётся предприятием-разработчиком ГП «АНТОНОВ» к началу предварительных испытаний.

    - Допускается применение нестандартизированных средств измерений, прошедших метрологическую аттестацию.

    - Испытательное оборудование должно быть аттестовано в соответствии с требованиями ОСТ 1 00422-81.

  - Требования по математическому, программному и информационному обеспечению

5.2.1	Виды программ и программных документов должны быть разработаны в начале этапа разработки рабочей документации опытного образца и соответствовать квалификационным требованиям DO-178С «Требования к программному обеспечению бортовой аппаратуры и систем при сертификации авиационной техники».

    - Программное обеспечение должно соответствовать квалификационным требованиям DO-178C (категория критичности функций, выполняемых блоком, «Существенная», уровень ПО блока – «С»).

5.2.3	Должна быть предусмотрена возможность оперативного изменения программного обеспечения блока на самолёте без его демонтажа.

5.2.4	В обозначении блока с ПО обязательно должна отслеживаться версия ПО.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТИ

  - Блок должен иметь ВСК по ОСТ 1 00698-88.

  - ВСК блока должна обеспечивать следующие показатели контролепригодности:

а)	режим работы ВСК – автоматический;

б)	полнота автоматизированного контроля с помощью ВСК должна иметь условную вероятность не менее 0,95;

в)	глубина поиска мест отказов с помощью ВСК должна быть до конструктивно-сменной, в условиях эксплуатации, единицы и линии связи с вероятностью не менее 0,95 — 0,98;

г)	условная вероятность ложной информации об отказе должна быть не более 0,2;

д)	условная вероятность невыдачи информации об отказе должна быть не более 0,05;

е)	продолжительность автоматизированного контроля с помощью ВСК не более 2 минут.

  - На этапе рабочего проектирования разработчиком должен быть предоставлен аналитический расчет обеспечения требований по контролепригодности выполненный в соответствии с МУ 108-84.

- ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ, МАТЕРИАЛАМ И КОМПЛЕКТУЮЩИМ ИЗДЕЛИЯМ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

  - Материалы и комплектующие изделия, применяемые в блоке, должны обеспечивать выполнение блоком требований настоящего ТЗ в течение срока его ресурса и службы. Разрешается применение материалов и комплектующих изделий иностранного производства.

  - При модернизации элементной базы блока не должны изменяться габаритно-присоединительные размеры и кабельные связи с бортовыми системами.

- ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВАЦИИ, УПАКОВКЕ И МАРКИРОВКЕ

  - Блок должен быть упакован в тару и законсервирован в соответствии с ГОСТ В 9.001-72.

Блок не подлежит консервации маслом при хранении в упаковке предприятия-изготовителя.

  - Упаковка блока должна производиться в тару, изготовленную по ГОСТ 21644-76.

  - Транспортная тара должна быть промаркирована в соответствии с требованиями ОСТ 1 00582-84 и ГОСТ 14192-96 и должна включать:

-	наименование и шифр изделия;

-	идентификацию покупателя;

-	идентификацию поставщика.

  - Блок должен иметь маркировку, стойкую к стиранию, содержащую основную информацию о блоке:

-	шифр блока;

-	серийный номер.

Примечание – информация о месяце и годе запуска в производство должна  содержаться в заводском номере.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫМ СРЕДСТВАМ

  - Требования не предъявляются.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Для обеспечения эксплуатации серийных блоков ГП «АНТОНОВ» и ЧАО «Авиаконтроль» подпишут «Соглашение по гарантийным обязательствам и послепродажному обслуживанию блоков», которое будет действовать до окончания эксплуатации комплектующих изделий.

  - Блок должен быть одобрен в составе воздушного судна согласно параграфу 21.А.303(а) «Авіаційні правила України АПУ-21 (Part-21)».

  - Блок должен быть свободный от прав и претензий третьих лиц, основанных на промышленной или другой интеллектуальной собственности на территории Украины, что подтверждается Патентным формуляром согласно ДСТУ 3574-97.

Технический уровень разработки подтверждается «Отчётом о патентных исследованиях в отношении стран компаний ведущих в этой области техники».

Примечание – работы по данному пункту выполнять по отдельному договору.

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ВОЕННОЙ ТАЙНЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАЗРАБОТКИ

  - Требования не предъявляются.

- ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

12.1	Этапы работ должны включать:

-	разработка РКД;

-	изготовление опытного образца блока;

-	проведение ПИ опытного образца; корректировка РКД и доработка опытных образцов по результатам ПИ;  присвоение рабочей конструкторской документации литеры «О»;

-	проведение приемочных испытаний опытного образца, корректировка РКД и доработка опытных образцов по результатам приемочных испытаний;

-	проведение ЛКИ в составе самолёта, корректировка РКД и доработка опытных образцов по результатам ЛКИ;

-	утверждение ТУ ГП «АНТОНОВ»;

-	присвоение рабочей конструкторской документации литеры «О1» в соответствии с ГОСТ 2.902-68;

-	одобрение блока в составе самолета.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ

  - В блоке 12 «Сертифіката дозволеної передачі – Форма 1» для опытных образцов блоков БУК-СПВ-124М, поставляемые для ЛКИ, должна быть запись 
«Годен для ЛКИ».

  - Общие правила испытаний и приемки блока должны соответствовать ГОСТ В 15.210-78, ГОСТ В 15.211-78.

  - В процессе разработки с ГП «АНТОНОВ» должна быть согласована следующая документация:

- габаритный чертеж с указанием центра масс;

- схема электрическая подключения блока с указанием номинальных и максимальных токов и напряжений;

- протоколы информационного взаимодействия блока с МФИ и БСКО; БУК-МС2-01; БУР-92А-07; БУК-124; ИКВСП-124; СН-4312-02;

- РЭ;

- АФО;

- ПОН;

- контрольный перечень соответствия; - программа и методика приемочных испытаний; - акт приемочных испытаний; - итоговое заключение по программному обеспечению; - итоговое заключение по аппаратному обеспечению.

  - В процессе выполнения работ разработчик блока предоставляет ГП «АНТОНОВ» документы в бумажном виде в соответствии с таблицей 6.

  - Эксплуатационная документация должна быть также в электронном виде (pdf, doc-файлы) на русском языке.

  - По результатам выполнения работ разработчик блока оформляет ТУ на изготовление, поставку и приемку блока, которые утверждаются ГП «АНТОНОВ».

Таблица 6 – Документы, предоставляемые  разработчиком по результатам выполнения работ

| Наименование документа | Количество экземпляров |
| --- | --- |
| Габаритный чертёж с указанием центра масс | 1 |
| Трехмерные модели блока | 1 |
| РЭ | 1 |
| АФО | 1 |
| ПОН | 1 |
| Заключение о метрологическом обеспечении по результатам метрологической экспертизы, оформленное согласно 5.1.2 | 1 |
| ТУ | 1 |
| Протоколы информационного взаимодействия | 6 |
| Схема электрическая подключения блока с указанием номинальных и максимальных токов и напряжений | 1 |
| Контрольный перечень соответствия | 1 |
| Программа и методика приемочных испытаний | 1 |
| Акт приемочных испытаний | 1 |
| Итоговое заключение по программному обеспечению | 1 |
| Итоговое заключение по аппаратному обеспечению | 1 |

13.7	ТЗ может уточняться в процессе разработки, по согласованию между разработчиком блока и ГП «АНТОНОВ», в установленном порядке в соответствии с ОСТ В 1 00203-85.

| От ГП «АНТОНОВ» Директор программы ______________ Г.Г. Сильченко Директор по лётной годности и сертификации ______________ В.В. Власик Начальник КО-3 ______________ А.Г. Жупиков Начальник КО-15 ______________ Е.В. Тачинин Начальник КО-17 ______________ А.А. Шестаков Начальник ЭИО-21 ______________ Н.Б. Березовский Начальник РИО-23 ______________ Н. А. Перетрухин Начальник ОС ______________ Т.Ю. Миронова Начальник отдела 556 ______________ В.С. Красников Главный метролог ______________ Р.Д. Ващенко | От ЧАО «Авиаконтроль» Зам. Главного конструктора ________________ В.М. Елизев Начальник отдела 12 ________________К.С. Пивазян Начальник отдела 11 ________________ О.С. Гапоненков Начальник отдела 17 ________________В.Н. Ткаченко Начальник отдела 14 ________________В.Е. Мосалов Главный метролог ________________ А. В. Черняков Начальник ОССП ________________А.М. Мазел Начальник ОЛГ ________________Ю.П. Калыний |
| --- | --- |

Начальник КО-37

______________ Ю.В. Рыбаков

Начальник КО-53

______________ О.В. Воронько

Нормоконтроль

______________

Главный конструктор

______________ В.П. Ищук